Specifikace chybových hlášení praček PG-LED

Rev.00,11.10.2007-týká se praček s programem PG1.03 i pozdějších.

Paměť elektronického modulu zaznamená poruchy a nepravidelné chování pračky.Pomocí signalizace led diod přídavných funkcí,start/reset (svítí červeně) a tlačítka 0/1 umožní až 9chybových hlášení.

Po vypnutí pračky si pamatuje předešlé chybové hlášení,odstranění z paměti a další používání

pračky vyžaduje vymazání chyby podržením tlačítka zapnuto/vypnuto cca 2sek. a vypnutí pračky.

Upozornění: zrušení chybového hlášení nezpůsobí odstranění příčiny! Signalizace chyby popisuje oblast poruchy,ne vadný element.Všechny tyto chyby se můžou také zobrazit v případě nekvalitních spojů kabeláže nebo vadné elektroniky.Každá zobrazená chyba způsobí

zablokování dveří!!! Odblokování dveří je možné pouze zrušením chyby(vypnutí pračky) nebo odpojením od sítě. Před výměnou elektroniky vždy pečlivě zkontrolujte kabeláž(přerušení,zkrat,oxidace).

Pro orientaci chyb má led extra máchání č1,led volby odstředění č2,led start/pauza č3 a hl.tlačítko č4. Svítí led číslo:

1,2,3,4-zavřít dveře,vadný zámek,kolík dveří,modul(triak)-zobrazí po 2sek.pokud je zkrat

triaku modulu,po15sek od spuštění pokud je vadný zámek,kolík,nezavřené dveře,

rozpojený obvod(svítí led 1,2,4)  nebo až na konci programu pokud neodblokuje do

120sek.

2,3 – čas napouštění delší jak 2min.zobrazí na konci programu-vyčistit sítko,hadičku

presostatu,pokud nenapustí do 10min.zablokuje program-zastavená voda,vadný

ventil,presostat,el.výhybka(aquaspray) zablokovaná v poloze vypouštění.

1,3 – čas vypouštění delší jak 90sek. odstředí jen na 400 ot. zobrazí na konci programu!

-- nevypustila do 10min – zablokované čerpadlo,odpad,presostat,el.výhybka v pozici

sprchování – program se zablokuje.

1,3,4 – přeplnění vodou –program přerušen,aktivováno čerpadlo,pokud do 90sek presostat

hlásí vypuštěno,čerpadlo se vypne.V případě opětovného přeplnění opět vypouští –vadný

ventil,netěsnost hadičky presostatu,vadný presostat,pozdní otevření přívodu vody po

spuštění, zablokovaná el.výhybka aquaspray.

2,3,4– neohřívá – nepřeruší program,zobrazí na konci programu –vadné topení,NTC,kabeláž

eventuelně modul.

1,2,3 – zablokovaný motor –přeruší program – přerušený obvod

motoru(kartáče,klixon)přehřátí motoru,přerušené tacho,spoj na svorkovnici,nebo zkrat

triaku motoru po přetížení prádlem nebo zatečením do svorkovnice.

3 –  napětí v síti mimo toleranci 160-253V,50/60 Hz – zobrazuje se během praní,pokud není

problém odstraněn i po zrušení chyby se zobrazí znovu.Pokud se led rozsvítí ihned po

zapnutí hl.tlačítka nebo během programu se přeruší program a svítí led č.3 je vadný

eeprom modulu nebo procesor.