Specyfikacja sygnalizacji błędów pralek PG - LED

Rev.00, 11.10.2007 - dotyczy pralek z programem PG1.03 i późniejszymi

Układ elektroniczny został wyposażony w funkcje autotestu pralki, wykrywające uszkodzenia lub nieprawidłowe zachowanie się pralki. Sterownik elektroniczny pralki PG - LED sygnalizuje wykryte błędy i usterki za pomocą kombinacji diod funkcji dodatkowych, diody przycisku „start/reset” oraz diody przycisku „włącz/wyłącz”. Teoretycznie umożliwia to sygnalizację do 9 różnych błędów.

Po wyłączeniu zasilania pralka pamięta ostatnio wykryty błąd, usunięcie błędu z pamięci (i dalsze używanie pralki) wymaga skasowania sygnalizacji błędu przez naciśnięcie na około 2s przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ i wyłączenia pralki.

Uwaga! Skasowanie sygnalizacji nie powoduje usunięcia przyczyny błędu, a jedynie usunięcie z pamięci sterownika informacji o tym, że był wykryty błąd! Sygnalizacja błędu opisuje jedynie wykrytą nieprawidłowość, nie precyzuje uszkodzonego elementu! Wszystkie poniższe sygnalizacje mogą także wystąpić w przypadku uszkodzenia przewodów oraz uszkodzenia elektroniki (co nie jest wypisywane przy każdym punkcie).
	Uwaga! Każdy wykryty błąd powoduje blokowanie drzwi. Odblokowanie drzwi możliwe jest jedynie przez skasowanie sygnalizacji błędu (wyłączenie pralki) lub odłączenie przewodu zasilającego od sieci.

Uwaga! Większość z podanych wyżej błędów może wystąpić także przy uszkodzeniu wiązki związanej (przerwana wiązka, zwarcie, uszkodzenie kostki przyłączeniowej) z danym obwodem elektrycznym.

W poniższej tabeli kod błędu jest sygnalizowany przez zapalenie odpowiednich diod. Zapalona dioda START/PAUZA w kolorze czerwonym zawsze sygnalizuje usterkę.

| Kod: | Przyczyna bezpośrednia | Akcja podejmowana przez sterownik | Możliwe przyczyny awarii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Brak sygnału zwrotnego z blokady drzwi | Po 15s zapalane są diody PE, WW oraz i program prania jest przerywany | - Otwarte drzwi pralki - Uszkodzona blokada; - Zamek drzwi w zbyt małym stopniu przesuwa czujnik w blokadzie; |
|  | Brak wysterowania triaka blokady drzwi | Po 2s wyświetlany jest kod błędu i program prania jest przerywany | - Uszkodzenie płytki elektronicznej |
|  | Czas odblokowania blokady drzwi większy niż 120s | Błąd występuje na końcu prania, jeśli po praniu w ciągu 2 minut nie odblokują się drzwi. Pralka wyświetla kod błędu i nie pozwala włączyć kolejnego cyklu bez skasowania sygnalizacji błędu | - uszkodzona blokada drzwi; - drzwi zablokowane mechanicznie; |
|  | Czas napełniania większy niż 2 minuty. | Po zakończeniu prania pokazywany jest kod błędu. Blokowane są dodatkowe napełnienia wody powyżej poziomu presostatu. | - Niskie ciśnienie wody; - Częściowo zapchany wąż dolotowy lub zawory. |
|  | Brak sygnału z presostatu po 10 minutach od rozpoczęcia napełniania. | Program jest przerywany, wyświetlany jest kod błędu. | - Brak dopływu wody; - Bardzo niskie ciśnienie wody - Uszkodzony elektrozawór; - Uszkodzony presostat; - Zawór przesterowania (pralki z AquaSpray) zablokowany w pozycji „wyłączony” |
|  | Czas odpompowania większy niż 1,5 minuty | Najbliższa wirówka po odpompowaniu jest ograniczana do 400 rpm. Po zakończeniu programu wyświetlany jest kod błędu. | - Częściowo zapchany jest filtr pompy; - Częściowo zapchany jest wąż odpływowy; |
|  | Po 10 minutach od rozpoczęcia odpompowania brak sygnału opróżnienia z presostatu. | Program jest przerywany, wyświetlany jest kod błędu. | - zablokowana pompka; - zatkany wąż odpływowy; - zawór przesterowania zablokowany w pozycji „włączony”; - uszkodzony presostat; |
|  | Z presostatu wysłany jest sygnał „przepełnienie” | Program jest przerywany, włączana jest pompa, wyświetlany jest kod błędu. Po 1.5 minuty od sygnału „zbiornik pusty” z presostatu pompa jest wyłączana. W przypadku ponownego wykrycia wody w trakcie sygnalizacji błędu pompka włączana jest ponownie. | - Elektrozawory zablokowane w pozycji „otwarte”; - duże zmiany ciśnienia wody podczas cyklu prania; - rozpoczęcie cyklu prania z zamkniętym dopływem wody i otwarcie dopływu w trakcie prania; - uszkodzony presostat; |
|  | Przerwa w obwodzie grzałki | Pralka nie przerywa programu, po zakończeniu prania wyświetlany jest symbol błędu. | - przepalona grzałka; - uszkodzona wiązka; |
|  | Czujnik temperatury zwarty. |  | - uszkodzony czujnik temperatury; |
|  | Czujnik temperatury rozwarty. |  |  |
|  | Silnik zablokowany: Pomimo podawania napięcia na silnik brak sygnału z prądniczki tacho. | ### Pralka przerywa program i wyświetla kod błędu. | - Uszkodzony silnik (prądniczka tacho, wyłącznik termiczny lub uzwojenia) - Wyciągnięta kostka silnika; - Rozwarty wyłącznik termiczny na skutek przegrzania silnika. |
|  | Zwarcie triaka silnika – obecność sygnału z tacho pomimo braku zasilania silnika. | Pralka przerywa program i wyświetla kod błędu. | Uszkodzona elektronika (pojedyncze przypadki wykrycia mogą być spowodowane włożeniem wsadu o bardzo dużym niewyważeniu typu koc, szlafrok) |
|  | Napięcie zasilania spoza zakresu 160-253V, 50/60Hz. | Pralka wyświetla kod błędu, uniemożliwia włączenie prania. Po skasowaniu błąd (jeśli przyczyna nie ustąpiła) jest wykrywany ponownie. | - Nieprawidłowe napięcie zasilania, - Nieprawidłowa częstotliwość napięcia zasilającego |
|  | Błąd wewnętrzny sterownika | Po podłączeniu zasilania pralka wyświetla kod błędu i nie pozwala na włączenie prania. W trakcie użytkowania pralka przerywa program i wyświetla kod błędu. | - Uszkodzona pamięć EEPROM, - Uszkodzony procesor lub peryferia (wykrywane podczas autotestu) |