Chybové kódy a řešení závad indukčních desek

| Chybový kód | Popis závady | Možná příčina a způsob opravy |
| --- | --- | --- |
| F1 | NTC-Senzor indukčních plotýnek je uzavřený | NTC-Kabel odpovídající plotýnky má narušenou izolaci (např. je na okraji hliníkové desky naříznutý) Vyměňte indukční plotýnku |
| F2 | NTC- Senzor indukčních plotýnek je otevřený | 1. NTC-spojovací článek (2 el. vedení) je špatně napojen na plotýnku. Přezkoušejte spojení. Pokud problém přetrvává, vyměňte odpovídající plotýnku. 2. NTC-Kabel je narušen – vyměňte odpovídající plotýnku. 3. okolní teplota je nižší než je požadované minimum. |
| F3 | Senzor (připevněný na topném tělese) je zavřený | NTC-Kabel topného tělesa má narušenou izolaci (např. je na okraji hliníkové desky naříznutý), vyměňte NTC a přiměřeně silně ho přišroubujte na otopné těleso, spojte odpovídající vývody. |
| F4 | okruh NTC Senzoru plotýnky je otevřený | NTC-Kabel topného tělesa je odříznutý nebo spojovací článek je z plotýnky odejmut. Přezkoušejte spojení. Pokud problém přetrvává, vyměňte odpovídající NTC. |
| F5 | ztráta spojení mezi modulem napájení el. proudem a ovládacím panelem | 1. programátor nebo ovládací panel je poškozen. Vyměňte odpovídající díl. 2. nedostatečné spojení mezi spojovacím článkem modulu napájení el. proudem a ovládacím panelem. Vyjměte programátor a přezkoušejte spojení a vnitřní koncovku spojovacího článku. Pokud problém přetrvává, vyměňte programátor. 3. netočí se chladící ventilátor |
| F6 | zapínací a vypínací tlačítko nefunguje. | Vyměňte ovládací panel. |
| F7 | NTC-Senzor cívky nefunguje. | Vyměňte odpovídající plotýnku nebo modul. |
| F8 | ztráta průchodu stále ukazuje „0“ | Vyměňte modul napájení el. proudem. Pokud problém přetrvává, vyměňte programátor (modul ovládání). |
| F9 | přetížení v generátoru. | Vyměňte modul napájení el. proudem. Pokud problém přetrvává, vyměňte programátor (modul ovládání). |
| blikání hodnoty výkonu a „C“ na dvou displejích | Přehřátí generátoru. | Senzor napájení el. proudem odhalí přehřátí v topném tělese. Výkon odpovídající cívky klesne na určitou dobu na nulu (cyklus zapínání a vypínání začne v momentě dosažení normálního teplotního rozmezí). Pokud tato situace nastane bez jakéhokoli viditelného přehřátí, musí generátor ukazovat chybu. Pokud přehřátí nastane rychleji než v normálním případě, musíte přezkoušet, jestli ventilátor pracuje a přední a zadní oběh vzduchu souhlasí s montážním návodem. |
| Hodnota „0“ bliká na ukazateli | chybějící nebo špatné nádobí | Pokud je nádobí v pořádku, vyměňte modul napájení el. proudem. Pokud problém přetrvává, vyměňte programátor. |
| E1 | poškození vymazatelné programovatelné paměti | Vyměňte ovládací panel |
| NTC0 | NTC je otevřený nebo uzavřený | Vyměňte ovládací panel |
| FA | zapínací a vypínací tlačítko nefunguje. | Vyměňte ovládací panel. |
| FC | zapínací a vypínací tlačítko nefunguje. | Vyměňte ovládací panel. |
| FD | zapínací a vypínací tlačítko nefunguje. | Vyměňte ovládací panel. |
| FJ | zapínací a vypínací tlačítko nefunguje. | Vyměňte ovládací panel. |

NTC chladiče má 10 kOhm, klesá se vzrůstající teplotou 40C – 6 kOhm, 60C – 4 kOhm, 85C – 2 kOhm. Při teplotě chladiče nad 42C běží ventilátor i když je modul vypnutý, nad spínací teploty 48C běží i v pohotovostním režimu (zamknutá deska) chladící ventilátor má 11 kOhm (měřit jak diodu), pozor na správné připojení (červený na 1) a vypíná při 40C. NTC ploten 130 kOhm/20C.

- osmičky na všech segmentech – vadný levý výkonový modul

- nejde odemknout – vadný dotykový modul

- špatně reaguje na zadání – přes látky OK – restartovat vypnutím od zdroje.