Konfigurace ploten varné desky značky Amica:

Vypnout ze sítě na 10 sec

Zapnout.

Za držení tlačítka Booster připnout pravou přední plotnu pak pravou zadní pak levou zadní a levou přední, ukáže se na všech segmentech E.

Stiskneme tl. mínus a na všech segmentech se objeví C.

Přiložíme na každou plotnu hrnec a tím se modul nakonfiguruje.

Kontrola konfigurace: Při držení tl. Booster a jednotlivých zón musí pouze 1x písknout pokud pískne 2x je něco špatně nakonfigurované.