Specifakace chybových hlášení pračky, 27. leden 2004

Ready – připraven

End – konec

Working – pracuje

Door lock – dveře uzamčeny

Reduce spin – redukovaná rotace

Spin off – rotace vypnuta

Aditional rinse – dodatečné máchání

Short cycle – krátký cyklus

Optimum code displayed – optimální zobrazení

Specifikace chybových hlášení počítače pračky

13. únor 2004

Elektronický systém pračky byl vybaven funkcí autotestu k z jištění škody nebo nesprávné operace pračky. Elektronický kontrolor pračky signalizuje chybu kontrolkou “READY/END“. U praček „Comfort“ se kód chyby zobrazuje na displeji písmenem E a číslem chyby. U praček „Optimum“ se kód chyby zobrazuje na 4 kontrolkách vedle tlačítek funkcí.

Po ostrém vypnutí si pračka pamatuje  poslední chybu, k vymazání chyby z paměti (a dalšímu fungování pračky) musí být signál chyby vymazán zmáčknutím tlačítka START/STOP na dobu asi 3 sekund.

Poznámka! Vynulování signálu neznamená odstranění závady, ale znamená to, že informace o zjištěné chybě bylo vymazáno z paměti kontroloru! Zobrazená chyba jen popisuje nalezenou nezvyklost, ale nespecifikuje poškozený prvek! Všechny níže zobrazené signály mohou také ukazovat poškozené vedení nebo elektronické prvky (které nejsou popsány v žádném níže uvedeném bodu).

Poznámka! Každá objevená chyba uzamyká dveře. Dveře mohou být odemknuty pouze vymazáním hlášení chyby nebo odpojením pračky ze sítě.

| Comfort kód | Optimum kód | Přímá příčina | Akce kontroloru | Možné důvody poruchy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E 01 | D 4 | Žádný zpětný signál dveřního zámku | Po 15 sekundách je kód E 01 zobrazen a prací program je zastaven | - otevřené dveře pračky - poškozený zámek - dveřní zámek neposune dostatečně detektor zámku |
| E 02 | D 2 | Čas napouštění vody je delší jak 2 minuty | Po ukončení praní je chyba E 02 zobrazena. Dodatečné napouštění vody je blokováno řízením tlaku vody | - nízký tlak vody - přívodní hadice nebo armatury jsou částečně ucpané |
| E 03 | D 2, D3 | Doba vypouštění je delší než 1,5 minuty | Další otáčení je omezené na 400 otáček, po ukončení programu se zobrazí kód E 03 | - vypouštěcí filtr je částečně ucpaný - vypouštěcí hadice je částečně ucpaná |
| E 04 | D 3, D 4 | Regulace tlaku odesílá „přebytečný“ signál | Program je zastaven a je zobrazen kód E 04. 1,5 minuty po vypuštění bubnu regulace tlaku hlásí, odtok je vypnut. Jestliže je znovu zjištěna voda v bubnu znovu je zobrazen kód E 04, odtok zapnut. | - elektromagnetické ventily jsou uzamčeny v poloze „otevřeno“ - velká změna tlaku vody pracího cyklu - prací cyklus začal s uzavřeným přívodem vody, přívod vody je otevřen během praní - poškozena regulace tlaku |
| E 05 | D 2, D 4 | Žádný signál z regulace tlaku vody 10 minut po začátku napouštění vody | Program je zastaven a je zobrazen kód E05 | - žádný přívod vody - velmi nízký tlak vody - poškozený elektromagnetický ventil - poškozená regulace tlaku - směrový posuvný ventil (u praček s funkcí AquaSpray) je uzamčen v pozici „off“ |
| E 06 | D 2, D3, D4 | 10 minut po začátku vypouštění není žádný signál z regulace tlaku | Program je zastaven a je zobrazen kód E 06 | - blokovaný výtok - ucpaná odtoková hadice - směrový posuvný ventil je uzamčen v pozici „on“ - poškozena regulace tlaku |
| E 07 | D 1 | Signál (kontakt přerušen) z plováku – na dně pračky je voda | Program je zastaven a je zobrazen kód E 07. Čerpadlo je zapnuto (vypne 1,5 minuty po hlášení „vyprázdněný buben“) | - unikání vody z bubnu nebo hadice - poškozený indikátor |
| E 08 | D 1, D 2, D 3, D 4 | Elektrické napětí není v rozsahu 160-253 V, 50-60 Hz | Je zobrazena chyba E 08 – praní nemůže být zastaveno. Chyba je zjištěna znovu (pokud příčina přetrvává) i po resetování. | - nesprávné elektrické napětí |
| E 09 | D 1, D 3, D 4 | Během posledního odstřeďování zůstalo v pračce příliš mnoho pěny a pěna nebyla odstraněna | Program je ukončen bez odstřeďování s hlášením chyby | - pračka pracuje s příliš mnoho saponátem |
| E 11 | D 4 | Žádné seřízení triaku dveřního zámku | Po 2 sekundách je kód E 11 zobrazen a prací program je zastaven | - poškozená tisková deska |
| E 21 | D 3 | Blokovaný motor: ačkoli je zapojen v elektrické síti tachogenerator nic nehlásí | Program je zastaven a je zobrazen kód E 21 | - poškozený motor (tachogenerator, tepelný spínač nebo elektrická instalace) - odpojený motor - otevřený tepelný spínač důsledkem přehřátí motoru |
| E 22 | D 3 | Zkrat na motorovém triaku – to je signál z tachogenaratoru i když motor není poháněn | Program je zastaven a je zobrazen kód E 22 | - poškození elektronického systému (jednotlivé případy mohou být způsobeny vkládáním v nesouměrném zatížení takového županu nebo přikrývky) |
| E 31 | D 1, D 4 | Uzavřený senzor teploty | Program není zastaven. Po ukončení praní se zobrazí kód E 31 | - poškozen senzor teploty |
| E 32 | D 1, D 4 | Otevřený senzor teploty | Program není zastaven, po ukončení praní je zobrazen chybový kód E 32 | - poškozen senzor teploty |
| E 33 | D 1, D 3 | Voda se neohřála | Pračka nepřeruší program, po vyprání je zobrazen kód E 33 | - poškozené topné těleso - pračka je přetížena - NTC senzor je poškozen |
| E 34 E 35 | D 1, D 3 D 1, D 3 | Překročen čas ohřívání Překročen čas ohřívání | Pračka nepřeruší program, po vyprání je zobrazen kód E 34 Pračka nepřeruší program, po vyprání je zobrazen kód E 35 | - přerušen ohřívací obvod – poškozen ohřívací prvek, svazek nebo ovladač - NTC senzor má zkrat - Poškozená kabeláž NTC - Poškozený el.modul |
| E 42 | D 4 | Čas mezi odemknutím a zamknutím dveří je delší než 120 sekund | Chyba nastává na konci praní, jestli po ukončení praní dveře nejsou odemknuty během 2 minut. Kód 42 je zobrazen a nespustí další cyklus dokud se nevymaže hlášení chyby | - poškozen zámek dveří - dveře uzamčeny mechanicky |
| E 52 | D 1, D 2 | Nesprávné data v EEPROM | Tahle chyba nastává po zapnutí pračky, když jsou data z EEPROM nesprávná | - nesprávné záznamy v EEPROM - poškozen EEPROM systém |
| E 54 |  | Chyba propojení mezi elektronikou a termistorem | Program je zastaven a je zobrazen kód E 54 | - chyba propojení - poškozená elektronika |