Jednoduchý návod k odstranění úniku páry u vestavných trub dodáním zámku dveří

- použité díly

| N. | Index | Obrázek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8032671 |  |
| 2 | 8021412 |  |
| 3 | 8031802 |  |

- montáž zámku

| Pořadí | Popis | Obrázek |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odstraňte kryt spínače |  |
| 2 | Demontujte kryt ventilátoru |  |
| 3 | Vyjměte knoflíky |  |
| 4 | Uvolněte čelní panel (3 zarážky na hoře) |  |
| 5 | Uvolněte čelní panel ( 2 zarážky dole) |  |
| 6 | Odšroubujte ventilátor |  |
| 7 | Vyjměte ochlazovací ventilátor |  |
| 8 | Odšroubujte vnitřní kryt |  |
| 9 | Oddělte řadu spínačů a hodiny |  |
| 10 | Použijte děrovaný uzávěr s plastem |  |
| 11 | Namontujte zámek k uzávěru jak na obrázku |  |
| 12 | Namontujte blokování tak jak je vidět – tak, aby byl ohyb zámku umístěn do dutiny krytu |  |
| 13 | Namontování dílů spět v opačném pořadí |  |
| 14 | Po správné montáži, po zavření dveří by měla plastová západka dolehnout na vnější sklo |  |