Specifikace 5% testu

5% testovací režim je určen pro testování základních funkcí praček během 5% statistických revizí výrobní linky. Test může být použit mimo výrobní linku i pro jiné účely.

Nehledě k ručnímu začátku a kontrole tlačítka je test vykonán automaticky. Po úspěšném dokončení testu napíše zjištěnou chybu (E04 nebo T95-T40), nicméně to nevyžaduje reset jelikož kontrolor pračky to neukládá do paměti.

Jestliže test není vedený na 5% zkušební stanici je nutné poté co oznámí  zjištěnou chybu odpojit přívod vody ručně.

Aby mohl být vykonaný plný test je nezbytné připojit pračku do sítě stejně jako zajistit přívod vody a odtok vody.

# Část I

# Start 5% testu

- Proti nechtěnému spuštění 5% testu je chráněna pračka tak, že test se spouští zvláštní kombinací otočením a stlačením tlačítka “START“.

Start 5% testu:

  - otočte volič tak, aby směřoval svisle vzhůru – pozice 12 hodin (mezipoloha mezi pozicemi 1- 12)

  - stiskněte a držte tlačítko “START“

  - otočte volič do následujících pozic jednu po druhé: 12,11,12,11;

  - rozsvítí se “READY“

  - pusťte tlačítko “START“

  - otočte volič do následujících pozic jednu po druhé: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1;

VAROVÁNÍ – volič by se měl mezi pozicemi 7 a 6 pozastavit v mezipoloze

  - rozsvítí se “WORKING“ – pracuje

# Část II

5% test

- Pro ukončení testu zmáčkněte tlačítko “START“ a držte ho zmáčknutý po dobu asi 3 sekund dokud se kontrolka s nápisem “WORKING“ nepřepne na “READY“.

- Pro pračky typu PB test běží tímto způsobem (v krátkosti):

    - všechny programové kontrolní pozice jsou kontrolovány (ručně, podívejte se na sekci 1)

    - ždímání – sušení trvá asi 60 sekund v nejvyšší rychlosti dané pračky

    - voda teče skrz prací nádobu – 6 sekund předmycí nádobu– 6 sekund přerušení– 6 sekund nádobu na přísady – 6 sekund přerušení – základní mycí nádobu dokud nedosáhne hladina vody stanovenou míru (asi 8 litrů pro 5,5 kg pračku)

    - buben se netočí 35 sekund ohřívání

    - ohřívání vody na 35 °C (asi 2 minuty), buben vykonává prací pohyby: 12 sekund doleva, 3 sekundy přerušení, 12 sekund doleva, 3 sekundy přerušení

    - přidávání vody skrz nádobu na přísady dokud nedosáhne bezpečnostní úroveň.

Vypouštění vody z pračky – přívod vody by měl být odpojen ručně (ventil musí být uzavřený), jinak s vodou v bubnu bude test ukončený.