Specifikace servisního testu.


Je třeba aby pračka  byla napojena na přívod vody a odpad. Není to autotest vykazující vadný komponent, ale lze odzkoušet funkce komponentů, dveře nesmí být zablokovány před

spuštěním testu.

Část I

· nastavit volič programů do polohy 12 hodin (pozice uprostřed mezi programy 1 a 12);

· podržet tlačítko TEMPERATURA a současně otočit volič programů doprava na program: 12;11; zpět na 12;11;

· uvolnit tlačítko TEMPERATURA;

· bliká kontrolka READY;

· otočit volič programů doprava na pozice 10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;

VAROVÁNÍ – přepnutí mezi polohami 7 a 6 je potřeba vykonat jedním tahem, bez přerušení;

· rozsvítí se kontrolky: RUN a END, kontrolka READY bliká;

Část II

1. - stisknout tlačítko START, aktivuje se ventil EV 2 (praní)

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 2

2. -  stisknout tlačítko START, aktivuje se EV1 a EV2

- podržet tlačítko START  3 sekundy

- posunout do pozice 3

3. - stisknout tlačítko START, aktivuje se EV1 (předepírka)

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 4

4. - Stisknout tlačítko START, aktivace čerpadla vypouštění

doba cca 80 sekund, do úplného odčerpání

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 5

5. - stisknout tlačítko START, napouštění a kontrola topení do teploty 40 (C

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 6

6. - stisknout tlačítko START, kontrola reverzace motoru, 12 sekund chod při 53 ot/min, 3 sekundy klid – kontrola chodu vpravo, vlevo

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 7

7. - stisknout tlačítko START, kontrola odstředění, vypouštění

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 8

8. - stisknout tlačítko START, napouštění přes EV1, po 3 minutách kontrola AquaSpray

- podržet tlačítko START 3 sekundy

- posunout do pozice 9

9. - stisknout tlačítko START, kontrola odblokování dveří po 4 minutách

- podržet tlačítko START 3 sekundy

konec testu pozice 10 –12

Poznámka: zobrazí se krok testu např. 001 a pak čas testování kroku, v kroku 1 lze otestovat funkci presostatu, v kroku 2 a 3  funkci přeplnění -  hlásí E 04.







