Knoflíky sloužící ke konfiguraci Levý, Pravý.

- Připojte spotřebič k el. síti

- Zkontrolujte zda se na displeji zobrazí symbol   “0“

- Počkejte až “0“ zmizí

- Levým knoflíkem otočíme vlevo na pozici A, na displeji se zobrazí symbol A

- Levý knoflík přidržíme v pozici A, pravý knoflík otočíme vpravo na pozici 9

- Stále držíme knoflík L, knoflík P nutno otočit z polohy 9 doprava (ve směru k pozici “A“ ale této pozice nelze dosáhnout !)

Na displeji se zobrazí symbol “P“ a ozve se zvukový signál. Po zvukovém signálu je třeba vrátit

knoflík P na pozici 9, a tento krok zopakovat dvakrát (celkem tedy třikrát)

Oba knoflíky je třeba pustit skoro současně, avšak knoflík P o něco dříve!

Pozor, kroky 4 – 6 se musí vykonat během 5 sekund!!!

- Správné provedení bude signalizováno symbolem “–“ u všech varných zón

- Levý knoflík nastavíme do polohy 9, na displeji se rozsvítí symbol E

- Levý knoflík nastavit z pozice 9 na pozici 0, u všech zón se objeví symbol “C“

- Jeden symbol “C“ začne blikat, v tomto momentu přikládáme nádobu

- Po naprogramování první zóny, začne blikat další zóna atd.

- Krok opakujeme pro ostatní plotny

Pozor:

- Krok 7 je v případě neúspěchu nutno celý opakovat

- Po provedení konfigurace nutno zkontrolovat správnou funkci spotřebiče

Názorná ukázka konfigurace indukčního sporáku Basic II je na přiloženém videozáznamu.