Testovací program praček PCP a PCT.

5% test:

- podržet tlač.start,otočit volič na pozici 15,14 zpět na 15,14

- uvolnit start,led dioda start bliká

- otáčet postupně pozici po pozici,na každé setrvat min.1sek. až blikne led start.Kontroluje

eeprom programu,pokud by neblikla je vadný eeprom nebo modul.

- po dosažení 1 pozice přejdeme do servisního testu stlačením tlač.start.

1.pozice – kontrola el.ventilu EV2 do sepnutí presostatu,posun do další pozice podržením tlačítka

start na 3sekundy.

2.pozice – kontrola el.ventilu EV1+2

3.pozice – kontrola el.ventilu EV1

4.pozice – kontrola vypouštěcího čerpadla,musí vypustit do 80sekund.

5.pozice – napouštění a kontrola ohřevu na 40°C.

6.pozice – kontrola reverzace motoru 12sek.chod,3sek.klid při 53 ot./min.

7.pozice – vypouštění a odstředění(max.otáčky lze předvolit před stlačením start)

8.pozice – napouštění,aktivace el.výhybky a po 3min.kontrola funkce aquaspray.

9.pozice – kontrola funkce el.zámku,musí vypnout do 120sekund.

Další pozice jsou nefunkční.Programátor si pamatuje posledních 8 chybových hlášení a přemazávají se,nejdou vymazat z paměti.Pokud není chybový kód zobrazen při spuštění,lze jej

vyvolat vstupem do servisního testu a na  1 pozici stlačením  vrchních tlačítek přídavných funkcí

zobrazí poslední hlášení.Lze také zkontrolovat kompletní funkci display současným stlačením

levých tlačítek přídavných funkcí.V případě otočení voliče během programu se na display objeví

např.P04,tzn.že byl zvolen program č.4.- vrátit volič do původní pozice.

Různé: u modelů PA,PB se občas vyskytl problém tlučení bubnu do spodní části skla dveří – zkrátit pístnice tlumičů o 1,5 až 2cm,případně pokud ani toto nepomůže vyměnit programátor.

Od r.2007 montována nová verze eeprom s jemnějším rozlišením nevyváženosti.

Při opravách zkontrolovat jaký byl montován řemen,v případě plastového je nutné uzemnění

pracího bubnu( odpalování modulů vytvořeným statickým nábojem)Dodat vodič,spojit ložiskový náboj s ochranným vodičem..Gumový řemen je vodivý,uzemnění není nutné.

E01 – zkontrolovat funkci el.zámku,háku dveří,případně seřídit na šroubech,možnost únavy pružiny dveří.

E22 – nastřelování do otáček při odstředění,případně zničení modulu – kontrola kartáčů(špatný kontakt),zabrousit,seřídit.

E07 – po výměně programátoru stále hlásí únik vody – přehozená svorkovnice od mikrospínače plováku(musí být blíže k voliči)